# Sound xR Image
출력 동작 기술 검토 및 질의

스피커 번호 배정  Object Z  Width와 Height  영역 밖 렌더링

수신  Yamaha Sound xR Image 기술 담당 부서
개정  3.0   |   작성 기준  2026년 9월 12일

# 1 개요와 주요 확인 요청

Sound xR Image의 공간 렌더링 동작을 이해하고 Max/MSP 환경에서 비교 가능한 계산 모델을 구성하기 위해, 스피커 좌표와 번호 배정, Object 위치, Size, Precision 및 Distance Attenuation을 변경하며 출력 gain을 측정했습니다. 본 문서는 관측된 동작과 이를 설명하는 수치 모델을 제시하고, 의도된 사양 및 권장 설정 방법에 대한 Yamaha의 확인을 요청하기 위한 기술 검토 자료입니다.

핵심 질의는 동일한 물리 좌표 집합에서 번호 배정을 변경했을 때 출력 분포가 달라지는 현상, Object Z 변경에 대한 출력 무반응 관측, Width·Height 상위 구간에서 조정 감도가 낮아지는 현상입니다. 추가로 영역 밖의 계산 위치와 감쇠 거리 정의를 확인하고자 합니다.

| 구분 | 주요 관측 | 확인 요청 |
| --- | --- | --- |
| 번호 배정 | 동일 좌표 집합에서 일부 번호를 교환하면 교환하지 않은 출력의 gain도 변화 | 번호의 역할, 권장 배정 순서, 렌더링 영역 생성 규칙 |
| Object Z | 기록된 Z 스윕에서 출력 gain이 동일 | XY OFF에서의 기대 동작과 3D 제어 조건 |
| Size 감도 | 일부 배치에서 변화가 낮은 값 구간에 집중되고 상위 구간에서는 완만 | 파라미터 단위·변환 곡선·배치 크기 의존성 |
| 영역 밖 처리 | 일부 측정은 경계 투영과 일치하나 다른 측정은 내부 대각선 투영으로 설명 | 계산 위치 선택 기준과 DA 거리 정의 |

## 근거의 구분

실측값은 experiment.xlsx의 Sheet1에 기록된 값을 사용했습니다. 수치식은 측정 결과를 설명하기 위한 후보 모델이며, Yamaha가 공개하거나 보증한 내부 구현식으로 제시하지 않습니다. 특정 조건에서의 작은 잔차를 모든 배치와 동작 모드에 대한 일반화로 해석하지 않습니다.

주요 수치 표의 gain 단위는 dB이며, 좌표는 별도 표기가 없으면 Z=0입니다. 일부 초기 실험에는 XY 모드 등의 조건이 생략되어 있어 해당 절에서 범위를 명시했습니다. 0.01 dB 기록 분해능은 측정 정확도나 통계적 신뢰구간을 의미하지 않습니다.

# 2 동일 좌표 집합에서 번호 배정에 따른 출력 차이

5개 스피커의 물리 좌표 집합을 유지하고 Sp3와 Sp4의 좌표 배정만 교환했습니다. Object=(1,3,0), Width=Height=0, Moderate, DA=0, XY ON으로 기록된 조건입니다.

| 번호 | 배정 N | 배정 T |
| --- | --- | --- |
| Sp1 | (−4,−3,0) | (−4,−3,0) |
| Sp2 | (5,−1,0) | (5,−1,0) |
| Sp3 | (−2,4,0) | (3,6,0) |
| Sp4 | (3,6,0) | (−2,4,0) |
| Sp5 | (0,1,0) | (0,1,0) |

| 배정 | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | -20.03 | -16.04 | -5.82 | -8.85 | -2.41 |
| T | -20.04 | -15.38 | -8.89 | -6.99 | -1.98 |

교환하지 않은 Sp2의 출력도 −16.04에서 −15.38 dB로 달라졌습니다. Sp5 역시 −2.41에서 −1.98 dB로 변했습니다. 따라서 기록된 차이는 Sp3·Sp4 출력 열의 단순 교환만으로 설명되지 않습니다.

## 좌표만 사용하는 DBAP와의 비교

원래 Object 위치에서 전체 스피커에 DBAP를 적용하면 배정 T는 최대 약 0.0128 dB 차이로 맞습니다. 배정 N은 최대 약 1.1728 dB 차이가 남습니다. 물리 좌표 집합만으로 gain을 결정하는 모델에는 번호 배정에 따른 추가 설명이 필요합니다.

## Yamaha 확인 요청

Speaker ID는 출력 채널 식별 외에 내부 연결 관계, 영역 분할 또는 계산 순서에 사용되는지 확인을 요청합니다. 동일 좌표 집합의 번호 재배정은 원칙적으로 물리 위치별 gain을 보존해야 하는지 확인을 요청합니다. 권장 번호 순서나 허용되지 않는 배정이 있다면 공식 규칙과 예제 구성을 요청합니다. 또한 위 조건을 동일 버전에서 재현하여 의도된 동작인지 확인해 주시기 바랍니다.

근거  experiment.xlsx, Sheet1 A358:G359 및 K358:Q359. 번호별 좌표를 기준으로 비교했습니다.

# 3 선분 투영으로 설명되는 출력과 영역 처리

일부 출력은 원래 Object 위치 대신 특정 스피커 선분의 투영점에서 DBAP를 계산하면 설명됩니다. 선분 선택은 사후 분석 결과이며, 내부 mesh나 선택 알고리즘을 확정한 것은 아닙니다.

t = clamp(O − A) · (B − A)‖B − A‖2, 0 ≤ t ≤ 1

P = A + t(B − A)

위 식에서 clamp는 계산한 비율을 0과 1 사이로 제한하는 연산입니다. A와 B는 선택한 스피커 좌표, O는 입력 Object 위치, P는 계산에 사용하는 투영점입니다.

| 사례 | 선분과 투영점 | 최대 잔차 |
| --- | --- | --- |
| 5스피커 N | Sp1 (−4,−3) ↔ Sp4 (3,6) O=(1,3), P≈(0.792308,3.161538) | 0.0064 dB |
| 불규칙 사각형 내부 | Sp1 (−5,−2) ↔ Sp3 (4,3) O=(0,1), P≈(0.094340,0.830189) | 0.0050 dB |

## 영역 밖의 방향에 따라 달라지는 결과

불규칙 사각형 Sp1=(−5,−2), Sp2=(5,−2), Sp3=(4,3), Sp4=(−3,5), W=H=0, Moderate, DA=0, XY ON에서 다음을 관측했습니다.

| Object | 관측 및 계산 비교 |
| --- | --- |
| (0,7) | 최근접 외곽선 투영 후 DBAP와 최대 0.0046 dB 차이 |
| (7,1) | Sp3=0 dB, 나머지 x. 최근접 외곽선 모델은 Sp3≈−3.071 dB 예측 |
| (−7,1) | Sp1=0 dB, 나머지 x. 최근접 외곽선 모델은 Sp1≈−0.429 dB 예측 |

x는 원시 기록의 표기이며 디지털 무음으로 해석하지 않았습니다. 유한한 출력값의 차이만으로도 단순 최근접 외곽선 모델의 적용 범위에 제한이 있음을 확인할 수 있습니다.

## Yamaha 확인 요청

Object가 내부 또는 외부에 있는지를 어떤 영역으로 판정하는지 확인을 요청합니다. 내부 대각선에 대한 투영으로 설명되는 결과는 어떤 사양에서 발생하는지 확인을 요청합니다. 선분 선택, 투영 적용 조건 및 경계 통과 시 전환 규칙을 설명해 주시기 바랍니다.

근거  Sheet1 A347:F351, A358:G359. 선분 선택을 고정한 새로운 조건의 사전 예측 검증은 별도로 필요합니다.

# 4 Object Z 변경에 대한 출력 무반응 관측

Object Z를 변경해도 gain이 변하지 않는 동작을 관찰했습니다. 수치 기록으로 확인 가능한 스윕은 −2부터 +2까지 0.5 간격의 9조건입니다.

| 항목 | 기록 조건 |
| --- | --- |
| 스피커 | Sp1=(−5,0,0), Sp2=(5,0,0) Sp3=(0,5,5), Sp4=(0,5,−5) |
| Object | X=0, Y=2, Z=−2…+2 |
| Size | Width=Height=0 |
| 출력 | 모든 기록에서 Sp1=Sp2=−5.48 dB Sp3=Sp4=−6.63 dB |

해당 원시 블록에는 XY 모드와 Precision·DA가 명시되어 있지 않습니다. result.rtf에는 더 큰 Z 범위 및 화면상의 위치 이동에 관한 관찰도 서술되어 있으나, 본 문서의 정량 근거는 엑셀에 남은 범위로 제한합니다.

## 문서화된 XY 모드와의 관계

공식 가이드 [1, 4.3.4]는 XY ON에서 Object Z와 Speaker Z를 렌더링에 반영하지 않는다고 설명합니다. 따라서 XY ON의 Z 무반응은 해당 설명과 양립합니다. 본 질의의 핵심은 XY OFF에서 Object Z가 직접음 출력에 반영되는 조건과, 관측된 무반응의 확인 방법입니다.

## Speaker Z와 모드 전환의 별도 대조

Sp3·Sp4의 Z를 ±10으로 둔 최근 조건에서, O=(0,2,0), W=H=0, Moderate, DA=0일 때 XY ON과 OFF의 출력은 달랐습니다.

| 모드 | Sp1 | Sp3 |
| --- | --- | --- |
| ON | −12.03 | −3.59 |
| OFF | −3.47 | −13.02 |

이는 모드 변경에 따른 출력 차이의 근거이지만, Object Z를 직접 변화시킨 OFF 스윕을 대신하지는 않습니다.

## Yamaha 확인 요청

XY OFF에서 Object Z를 변화시켰을 때 기대되는 직접음 gain 변화를 제시해 주시기 바랍니다. Manual·External 등 제어 경로, Zone의 3D 구성 및 활성 스피커 조건에 제한이 있는지 확인을 요청합니다. Z가 반영되는 최소 예제 프로젝트와 권장 확인 절차를 요청합니다.

근거  Sheet1 A82:F91, A293:F294, J293:O294. result.rtf의 Object Z 관찰 서술은 보조 자료입니다.

# 5 Width와 Height 상위 구간의 조정 감도

Size 변화가 낮은 값 구간에 집중되고 10을 넘는 구간에서는 변화가 작게 느껴지는 현상이 관찰되었습니다. 공식 Size 범위는 0.0~100.0이다 [1, 4.3.4]. 기록상 10 이후에도 출력은 변하므로, 일률적인 동작 중단보다는 배치에 따른 비선형 감도와 포화 특성에 대한 확인이 필요합니다.

## 평면 배치에서의 Width

Sp1=(−5,0), Sp2=(5,0), Sp3=(0,8.66), O=(3,2). 초기 블록에는 모드·Precision·Height 등의 일부 조건이 생략되어 있습니다.

| Width | Sp1 | Sp2 | Sp3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -15.74 | -0.3 | -13.99 |
| 5 | -8.99 | -1.51 | -7.75 |
| 10 | -6.28 | -3.09 | -5.62 |
| 20 | -5.2 | -4.21 | -4.97 |
| 50 | -4.84 | -4.67 | -4.8 |
| 100 | -4.79 | -4.75 | -4.78 |

Sp2의 변화량은 Width 0→10에서 −2.79 dB, 10→100에서 −1.66 dB입니다. 50→100에서는 −0.08 dB로 작아집니다. 세 출력은 큰 Width에서 균등 분포에 가까워집니다.

## 3D 배치에서의 Width와 Height

Z=±5인 기존 4스피커 배치, O=(0,2,0), Height=0, Moderate, DA=0, XY OFF의 Width 스윕에서 Sp3는 W=10의 −24.73 dB에서 W=100의 −26.51 dB로 변합니다. 같은 3D 배치의 Height 스윕에서는 W=0일 때 Sp1이 H=10의 −11.43 dB에서 H=100의 −11.58 dB로 변합니다. 후자의 초기 블록에는 모드 표기가 없습니다.

한편 평면 배치의 W=0 조건에서는 H=1,5,10,100에서 동일 출력이 기록되었습니다. 따라서 Width와 Height를 동일한 “10 이후 포화” 규칙으로 묶기 어렵고, Speaker Z와 상대 Size 값에 따른 차이가 있습니다.

## Yamaha 확인 요청

Size 값의 단위와 내부 거리 변환, 상위 구간의 조정 곡선을 설명해 주시기 바랍니다. 배치 크기에 따라 유효 조정 범위가 달라지는지 확인을 요청합니다. Width와 Height 각각의 100 설정 및 동시 100 설정은 어떤 출력 분포를 목표로 하는지 확인을 요청합니다. 전체 Zone 출력과 균등 gain은 구분하여 확인을 요청합니다.

근거  Sheet1 A45:F54, A58:F63, A66:F78, A196:F204. 숫자 10을 보편적인 임계값으로 확정하지 않았습니다.

# 6 Size 결합식의 수치 검증 범위

최근 비대칭 Size 실험은 Sp1=(−5,0,0), Sp2=(5,0,0), Sp3=(0,5,10), Sp4=(0,5,−10), O=(0,2,0), Moderate, DA=0 조건에서 수행했습니다.

## XY ON에서 검증한 후보

We = max(W, min(H,1))

Di2 = rxy,i2 + We2

rxy,i는 계산 위치와 스피커 사이의 XY 거리입니다. 작은 값과 비대칭 조합을 포함한 13조건은 이 거리와 DBAP로 최대 약 0.0047 dB, RMS 약 0.0029 dB 차이로 설명됩니다. Height도 유효 Width에 영향을 주며, 이번 조건에서는 그 기여가 1에서 제한되는 식과 맞습니다.

| W, H | 실측 Sp1 / Sp3 | 예측 Sp1 / Sp3 |
| --- | --- | --- |
| 0, 0 | −12.03 / −3.59 | −12.032 / −3.592 |
| 0, 0.5 | −11.91 / −3.61 | −11.913 / −3.609 |
| 0.3, 0.8 | −11.74 / −3.64 | −11.738 / −3.635 |
| 0.8, 0.3 | −11.74 / −3.64 | −11.738 / −3.635 |
| 7, 3 | −7.22 / −5.08 | −7.219 / −5.082 |
| 3, 7 | −9.50 / −4.11 | −9.503 / −4.113 |

## XY OFF에서 검증한 후보

t = min(max(W,H),1),   We = max(W,t),   He = max(H,t)

Di2 = rxy,i2 + We2 + zs,i WeHe2

W=H=0은 별도로 Di²=rxy,i²+zs,i²로 계산합니다. 위 OFF 식은 Object Z=0에서 검증한 후보로, 일반적인 Object Z 항을 규명한 식이 아닙니다. W/H=(0,0), (0,0.5), (7,3), (3,7)의 Sp1·Sp3 8개 기록은 최대 약 0.0051 dB 차이로 맞습니다.

작은 비대칭 Size의 OFF 결과, 다른 Precision 및 영역 밖 위치와의 결합은 미검증입니다. 과거의 모든 양의 Size를 최소 1로 제한하는 식은 W=0,H=0.5 결과를 설명하지 못하므로 전체 모델로 채택하지 않았습니다.

## Yamaha 확인 요청

Width와 Height가 상호 제약되는 구조인지, 0과 1 부근에 별도 스케일 또는 제한이 있는지 확인을 요청합니다.

근거  Sheet1 A293:F306, J293:O297 및 기존 Size 블록 A66:X78, A196:Y212.

# 7 DBAP와 Precision에 대한 분석 결과

조건이 명확한 정상 출력 구간은 역거리 가중치와 전력 정규화로 설명됩니다. 이는 렌더링 위치 P가 정해진 이후의 gain 계산에 관한 모델입니다. P를 입력 위치 그대로 사용할지, 어느 선분으로 투영할지는 별도 미해결 문제입니다.

wi = Di−a

gi = wi∑ wj2

Li = 20 log10(gi)

a = b20 log102

| Precision | b | a |
| --- | --- | --- |
| Low | 8 | 1.328771 |
| Slightly Low | 9 | 1.494868 |
| Moderate | 10 | 1.660964 |
| Slightly High | 11 | 1.827060 |
| High | 12 | 1.993157 |

b는 정규화 전 가중치에서 거리가 두 배가 될 때의 감쇠량을 표현하는 모델 계수입니다. 이를 DA 설정값과 혼동하지 않습니다. 초기 정상 내부 위치와 Precision 스윕에서 잔차는 대체로 0.005 dB 수준입니다. 정상 구간의 적합도가 번호 의존 영역 처리까지 설명하는 것은 아닙니다.

## 모델 평가 기준

비교는 실측 dB에서 예측 dB를 뺀 잔차로 수행했습니다. 공통 레벨과 상대 분포가 필요한 경우에는 총전력을 이용해 분리했습니다. 작은 잔차는 기록값과의 수치적 일치이며, 주파수·시간 응답이나 장비 측정 정확도를 검증한 결과가 아닙니다.

스피커와 계산 위치가 정확히 일치하는 경우 역거리식은 특이점이 됩니다. 해당 위치의 집중 출력, 중복 좌표에서의 분배, 최소 거리 또는 gain 제한은 별도로 확인해야 합니다.

## Yamaha 확인 요청

Precision 5단계의 공간적 가중치 의미와, gain 정규화의 기준을 설명해 주시기 바랍니다. 동일 위치·중복 좌표·활성 스피커 수 변경 시 적용되는 예외 처리와 권장 배치 조건도 확인을 요청합니다.

근거  Sheet1 A1:F24, A95:F99, Width 및 Size 검증 블록. 제시한 계수는 실측 분석으로 얻은 후보값입니다.

# 8 Distance Attenuation의 공통 감쇠와 거리 정의

Sp1=(−5,0,0), Sp2=(5,0,0), Sp3=(0,8.66,0), W=H=0, Moderate, XY ON에서 같은 Object 위치의 DA=0과 −6을 짝 비교했습니다. 변화량은 DA=−6 실측에서 DA=0 실측을 뺀 값입니다.

| Object XY | Sp1 변화 | Sp2 변화 | Sp3 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| (7,0) | x | −2.45 | x |
| (10,0) | x | −5.17 | x |
| (5,4) | −3.29 | −3.29 | −3.29 |
| (5.5,4.5) | −4.17 | −4.17 | −4.18 |
| (0,−2) | −2.44 | −2.44 | −2.45 |
| (−5,4) | −3.29 | −3.29 | −3.28 |

유효하게 기록된 채널에서는 감쇠 변화가 공통으로 나타납니다. DA=−3을 함께 측정한 네 위치에서는 DA=−6의 dB 변화량이 약 두 배입니다. x 채널의 감쇠량은 계산하지 않았습니다.

ΔL = DA log2(1 + dR)

Gi = gi 10ΔL20

위 로그식에서 d를 물리적 외곽선까지의 유클리드 거리로 놓으면, 오른쪽 꼭짓점 밖은 R≈6.12, 아래쪽 변 밖은 R≈6.13, 좌우 사선 변 밖은 R≈4.33으로 요약됩니다. 이 값들은 계산상 환산값이며 실제 내부 상수로 확정하지 않습니다.

## 같은 거리에서 다른 감쇠

(7,0), (0,−2), (5,4), (−5,4)는 모두 외곽선까지 거리가 약 2입니다. 그러나 감쇠는 약 −2.44~−2.45 dB와 −3.29 dB로 나뉩니다. 따라서 이 거리와 하나의 전역 R만 사용하는 모델로는 부족합니다. 아래쪽 변과 사선 변도 다르므로 꼭짓점과 변을 구분하는 설명만으로 해결되지 않습니다.

## Yamaha 확인 요청

DA가 사용하는 거리 d와 기준 길이 R의 정의를 요청합니다. 축 방향, 선택된 경계, 배열 크기 또는 Object의 상대 위치에 의존하는지 확인을 요청합니다. 같은 유클리드 거리에서 나타난 차이가 의도된 사양인지 확인해 주시기 바랍니다.

근거  Sheet1 A309:U315. DA=0의 짝 측정을 기준으로 계산했습니다.

# 9 미해결 항목과 제조사 확인 사항

아래 일곱 항목은 현재까지의 관측 범위와 추가로 필요한 사양 설명을 구분한 목록입니다. 각 후보는 단일 실험에 대한 적합과 다른 조건의 사전 예측을 구별하여 평가합니다.

| 미해결 항목 | 지금까지 확인한 것 | 아직 확인할 것 |
| --- | --- | --- |
| ① 번호에 따른 선분 선택 | 동일 좌표 집합의 번호 배정에 따른 출력 차이. 일부 결과가 특정 선분 투영으로 설명됨 | 두 스피커를 선택하는 기준과 번호·좌표·Object의 역할 |
| ② 투영 여부와 영역 경계 | 일부 위치는 원래 DBAP, 다른 위치는 투영 DBAP와 맞음 | 투영 시작·종료 조건. 단순 convex hull이나 번호순 다각형을 넘어서는 영역 규칙 |
| ③ DA 거리 정의 | 측정 조건에서 공통 감쇠와 로그식이 결과를 설명 | 사용하는 거리와 기준 길이. 같은 외곽선 거리에서 방향별 차이의 원인 |
| ④ Width·Height 결합 | XY ON 13조건과 OFF 일부 조건이 후보식에 부합 | 작은 비대칭 Size의 OFF 동작, 다른 배치·Precision 및 영역 밖 처리와의 결합 |
| ⑤ 3D 위치 처리 | Speaker Z와 XY 모드에 따른 일부 출력 차이 및 Object Z 무반응 관측 | Object Z의 정확한 역할. 비평면 배치의 영역·투영·DA |
| ⑥ 이동 중 시간 응답 | 현재 정량 자료는 주로 정지 상태의 gain | smoothing, 갱신 주기, 지연, 경계 횡단 시 전환 |
| ⑦ 특수 조건 처리 | 스피커 위치의 집중 출력 및 매우 낮은 출력 사례 | 위치 일치, 중복 좌표, 일렬 배치, 활성 스피커 수 변경의 규칙 |

## 추가로 요청하는 운용 정보

번호 변경과 좌표 Apply 후 렌더링에 반영되는 시점, 유효한 배치를 확인하는 절차, 비평면 또는 퇴화 배치에 대한 제한을 요청합니다. 위상·지연·smoothing은 정지 gain 표로 판단할 수 없으므로, 지원되는 갱신 주기와 시간 응답 사양을 별도로 제공해 주시기 바랍니다.

## 공동 검증의 우선순위

우선순위는 번호 배정 및 영역 처리, Object Z, Size 스케일, DA 거리 정의 순으로 제안합니다. Yamaha가 의도된 동작과 기준 프로젝트를 제시하면, 동일 버전·설정에서 물리 출력 채널에 대응시킨 gain과 필요 시 시간 응답을 비교하여 모델의 적용 범위를 검증하고자 합니다.

# 10 회신 요청과 자료 범위

다음 사항에 대한 기술 회신을 요청합니다. 개별 수식의 공개가 어려운 경우에도, 허용되는 배치와 번호 순서, 파라미터의 의미, 기대 출력 및 재현 절차를 제시해 주시기 바랍니다.

| 질의 | 요청하는 회신 |
| --- | --- |
| Q1 번호 배정 | 동일 좌표 집합에서 물리 위치별 gain의 보존 여부와 권장 Speaker ID 순서 |
| Q2 영역 처리 | 영역 생성·내외부 판정·선분 선택·투영의 적용 조건 |
| Q3 Object Z | XY OFF에서 Z가 직접음에 반영되는 최소 예제와 제어 조건 |
| Q4 Size | 0~100의 단위·변환 곡선·상호 제약과 상위 구간 감도 |
| Q5 DA | 거리 기준과 방향·배열 크기 의존성 및 기준 계산 예 |
| Q6 동적·특수 조건 | smoothing·갱신 주기·지연 및 퇴화 배치·좌표 일치 처리 |

## 시험 환경과 재현 자료

분석 자료는 DME7/Sound xR Image 실험을 대상으로 한 기록입니다. 제출 시 하드웨어·펌웨어·Controller·구성 소프트웨어의 정확한 버전, 라이선스·컴포넌트, 활성 Zone과 스피커, 신호·측정 도구 및 보정 조건을 함께 식별할 필요가 있습니다. 원자료에 없는 버전이나 측정 조건은 추정하여 기재하지 않았습니다.

재현 자료에는 번호별 좌표와 Apply 후 화면, Object 설정, 활성 출력 대응 및 gain 기록을 포함합니다. 동일 물리 좌표의 번호 교환 비교에서는 출력값을 물리 위치에 다시 대응시켜 평가합니다. 현재 자료만으로 일반적인 동작 불량이나 모든 버전에 공통인 결함을 확정하지 않습니다.

## 참고 자료

[1] Yamaha. Sound xR Image Controller User Guide, Names and Functions. 4.3.2, 4.3.4, 4.6.1. 조회 2026-09-12.
https://manual.yamaha.com/audio/immersive_solutions/sound_xr_image/en/04_NamesandFunctions_en.html

[2] experiment.xlsx, Sheet1. 본문에 각 실험의 좌표·설정·출력 셀 범위를 명시했습니다. 이번 개정은 359행의 5스피커 비교까지 반영했습니다.

[3] result.rtf. 기존 실험 해석 및 Object Z 관찰 서술. 수치 결론은 엑셀과 대조 가능한 범위에서 사용했습니다.

[4] AFC Image 기술검증 리포트, 이전 판. DBAP·Precision·Size 모델을 계승하되 최근 실험을 반영하여 수치와 적용 범위를 갱신했습니다.

공식 가이드의 설명은 현재 공개 문서 기준입니다. 본 시험 구성에 해당하는 버전에서의 사양 적용 여부는 제조사 확인을 요청합니다.

# 부록 A 검증 성과와 실험 진행 경로

실험 ①~③의 성과를 구현식 검증, 처리 구조 확인, 원인 후보 제거로 구분합니다. 세 종류의 성과를 내부 알고리즘 전체의 확정으로 합산하지 않습니다.

| 실험 | 이번에 확인한 내용 | 남은 문제 |
| --- | --- | --- |
| ① Width·Height | XY ON 13조건이 후보식과 최대 약 0.0047 dB 차이로 맞습니다. OFF 4조건의 기록값도 최대 약 0.0051 dB 차이로 맞습니다. | OFF의 작은 비대칭 Size, 다른 배치·Precision으로의 일반화를 확인해야 합니다. |
| ② 영역 밖·DA | 최근 삼각형의 측정점에서 경계 투영 후 DBAP와 공통 DA 감쇠가 결과를 설명합니다. | DA의 거리 기준은 미확정입니다. |
| ③ 배정 의존성 | 해당 측정 경로에서 출력이 반복됩니다. 일부 분포는 순열만으로 설명되지 않으며 Object 위치에 따라 달라집니다. | 유효 위치와 선분을 선택하는 일반 규칙은 미확정입니다. |

①에서는 현재 검증 범위를 표시하여 사용할 수 있는 Size 계산식이 구체화되었습니다. ②에서는 패닝 분포와 공통 감쇠를 분리했습니다. ③에서는 단순 출력 재배열, X=0 한 점에만 국한된 현상, 해당 왕복 경로의 불안정성이라는 설명을 제한했습니다. 이 판정은 해당 기록에 적용하며 모든 실행 경로의 안정성을 의미하지 않습니다.

## 진행 경로

| 단계 | 수행 및 변경 내용 |
| --- | --- |
| 초기 모델 | DBAP·Precision·Width를 계산하고, Height 경험식과 전역 hull·DA 모델을 검토했습니다. |
| Size 재검증 | 최소 1 clamp의 작은 Height 반례를 찾고, 13개 ON 조건 및 4개 OFF 조건을 비교했습니다. |
| DA 짝 측정 | 동일 위치의 DA=0,−3,−6을 비교하고 아래쪽·좌우 사선 대조를 추가했습니다. |
| 배정과 위치 이동 | 두 배정을 왕복하고, 한 배정에서 ±0.1 및 1의 X 위치를 비교했습니다. |
| 새 배치 검증 | 불규칙 사각형과 새로운 5스피커 번호 교환을 측정했습니다. |
| 후속 계산 | 사전 Sp2–Sp3 투영 예측 실패를 기록하고, 다른 선분의 사후 적합과 여러 기하 모델을 구분했습니다. |

표의 수치적 일치는 0.01 dB 단위 기록과 계산값의 비교입니다. 문서 본문과 부록은 주요 관측·검증·시도·미해결 내용을 수록하며, 개별 원시 셀 전체는 experiment.xlsx를 원자료로 유지합니다.

# 부록 B Size 실험의 전체 조건과 예측 비교

공통 좌표는 본문 6절과 같습니다. XY ON의 Sp2·Sp4는 각각 Sp1·Sp3와 동일하게 기록됩니다. 계산에는 실제 입력된 0.3과 0.8을 사용하며, 최초 제안값 0.25와 0.75로 바꾸지 않습니다.

| W, H | ON 실측 Sp1 / Sp3 | ON 예측 Sp1 / Sp3 |
| --- | --- | --- |
| 0, 0 | -12.03 / -3.59 | -12.032 / -3.592 |
| 0, 0.5 | -11.91 / -3.61 | -11.913 / -3.609 |
| 0, 1 | -11.58 / -3.66 | -11.584 / -3.660 |
| 0.3, 0 | -11.99 / -3.60 | -11.989 / -3.598 |
| 0.5, 0 | -11.91 / -3.61 | -11.913 / -3.609 |
| 0.8, 0 | -11.74 / -3.64 | -11.738 / -3.635 |
| 0.3, 0.8 | -11.74 / -3.64 | -11.738 / -3.635 |
| 0.8, 0.3 | -11.74 / -3.64 | -11.738 / -3.635 |
| 0.5, 0.5 | -11.91 / -3.61 | -11.913 / -3.609 |
| 0, 0.9 | -11.66 / -3.65 | -11.664 / -3.647 |
| 0, 1.1 | -11.58 / -3.66 | -11.584 / -3.660 |
| 7, 3 | -7.22 / -5.08 | -7.219 / -5.082 |
| 3, 7 | -9.50 / -4.11 | -9.503 / -4.113 |

## XY OFF의 사전 예측 비교

| W, H | OFF 실측 Sp1 / Sp3 | OFF 예측 Sp1 / Sp3 |
| --- | --- | --- |
| 0, 0 | -3.47 / -13.02 | -3.467 / -13.018 |
| 0, 0.5 | -3.47 / -12.98 | -3.472 / -12.977 |
| 7, 3 | -3.15 / -17.90 | -3.154 / -17.900 |
| 3, 7 | -6.18 / -5.86 | -6.182 / -5.865 |

OFF의 Sp2·Sp4는 빈칸이므로 검증값에 포함하지 않습니다. ON 13조건의 RMS는 약 0.0029 dB, OFF 8개 출력값의 RMS는 약 0.0028 dB입니다. 이번 결과는 Object Z=0에서의 정적 출력 검증입니다.

근거  Sheet1 A293:F306, J293:O297.

# 부록 C DA 짝 측정과 거리 모델의 변경 과정

Sp1=(−5,0,0), Sp2=(5,0,0), Sp3=(0,8.66,0), W=H=0, Moderate, XY ON입니다. 각 셀에는 Sp1 / Sp2 / Sp3 순서의 dB 값을 표시합니다.

| Object | DA=0 | DA=−3 | DA=−6 |
| --- | --- | --- | --- |
| (7, 0) | x / 0.00 / x | x / -1.22 / x | x / -2.45 / x |
| (10, 0) | x / 0.00 / x | x / -2.58 / x | x / -5.17 / x |
| (5, 4) | -14.11 / -0.67 / -9.83 | -15.76 / -2.31 / -11.47 | -17.40 / -3.96 / -13.12 |
| (5.5, 4.5) | -13.49 / -0.84 / -8.84 | -15.57 / -2.92 / -10.93 | -17.66 / -5.01 / -13.02 |
| (0, -2) | -3.35 / -3.35 / -11.27 | 미측정 | -5.79 / -5.79 / -13.72 |
| (-5, 4) | -0.67 / -14.11 / -9.83 | 미측정 | -3.96 / -17.40 / -13.11 |

최초 네 위치의 12조건과 추가 두 위치의 4조건을 구분합니다. DA=−3 미측정 칸은 DA=−6의 절반으로 채우지 않습니다. 모든 유효 채널의 변화량은 본문 8절에 제시합니다.

## 과거 DA 모델에서 갱신한 부분

| 단계 | 검토 결과와 현재 취급 |
| --- | --- |
| 일렬 배치 | 일렬 배치의 거리 스윕에서 R≈5.999가 로그식과 잘 맞습니다. 이 결과를 전역 6으로 일반화하지 않습니다. |
| 배치별 R | 이전 꼭짓점 스윕은 R≈6.123, 직사각형 오른쪽 스윕은 R≈8.834로 요약됩니다. 거리와 baseline의 가정 아래 얻은 값입니다. |
| 사선의 초기 추정 | DA=0 짝 측정 없이 총전력으로 감쇠를 추정한 과거 사선 자료는 R≈5.000을 주었습니다. |
| 새 짝 측정 | 같은 위치의 DA=0을 직접 뺀 최근 자료에서는 사선 R≈4.33을 얻습니다. 현재 사선 예측에는 이 직접 비교를 우선합니다. |
| 현재 한계 | R의 배치·방향 의존성과 다른 거리 metric을 아직 구분하지 못합니다. d/R의 비율만으로는 d와 R을 각각 유일하게 식별할 수 없습니다. |

W=20의 별도 outside 측정에서도 세 출력의 DA 변화량이 약 −2.91, −2.91, −2.92 dB로 나타납니다. 이는 해당 조건에서 Size 처리와 공통 감쇠를 분리하는 구조를 지지하지만 모든 Size·DA 조합의 독립성을 증명하지 않습니다.

근거  Sheet1 A116:F125, A138:F146, A149:O151, A159:F163, A220:F224, A309:U315. 초기 사선 자료에는 Width 등의 가정이 포함됩니다.

# 부록 D 번호 배정 왕복 실험의 기록

물리 위치는 A=(−5,−2), B=(5,−2), C=(−5,2), D=(5,2), E=(0,5), F=(0,8)입니다. 문자열은 Sp1부터 Sp6까지 배정한 위치를 의미합니다. W=H=0, Moderate, DA=0, XY ON입니다.

## Object가 0과 6인 조건

| 방문 / 배정 | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 / ABCEDF | -29.37 | -28 | -24.65 | -5.72 | -21.72 | -1.43 |
| S1 / ABCDEF | -32.81 | -32.81 | -27.22 | -27.22 | -0.43 | -10.43 |
| S2 / ABCEDF | -29.37 | -28 | -24.65 | -5.72 | -21.72 | -1.43 |
| S3 / ABCDEF | -32.81 | -32.81 | -27.22 | -27.22 | -0.43 | -10.43 |

## Object가 1과 6인 조건

| 방문 / 배정 | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 / ABCEDF | -29.14 | -27.53 | -24.42 | -0.92 | -20.91 | -7.53 |
| S1 / ABCDEF | -29.14 | -27.53 | -24.42 | -20.92 | -0.91 | -7.53 |
| S2 / ABCEDF | -29.14 | -27.53 | -24.42 | -0.92 | -20.91 | -7.53 |
| S3 / ABCDEF | -29.14 | -27.53 | -24.42 | -20.92 | -0.91 | -7.53 |

고유 배정은 두 개, 배정×Object의 고유 조합은 네 개, 캡처는 여덟 개입니다. S0/S2 및 S1/S3는 표에 기록된 자리까지 같습니다. 반복 관측을 서로 다른 배치의 독립 검증으로 세지 않습니다.

Object=(0,6)의 ABCDEF는 원래 위치 DBAP와 최대 약 0.005 dB 차이입니다. 같은 위치의 ABCEDF는 약 9.005 dB 차이가 나며, 출력 순서를 최적으로 재배열해도 최대 잔차가 약 5.50 dB 남습니다. 따라서 이 기록의 차이는 단순 순열만으로 설명되지 않습니다.

Object=(1,6)은 두 배정 모두 원래 위치 DBAP와 최대 약 0.012 dB 차이로 맞습니다. 해당 표는 측정 시점의 배정별 재현성을 나타내며, 그 배정이 모든 상황에서 같은 동작을 보장한다는 일반 규칙으로 사용하지 않습니다.

## 초기 실험 설계의 범위 수정

A→B→A 복귀 대조는 세 개의 고유 배치가 아니라 두 배정의 세 관측입니다. 이를 충분한 최소 검증이라고 보는 해석은 철회합니다. 이후 위 여덟 캡처와 위치 이동 기록을 확보했으며, 같은 목적의 왕복 측정을 다시 제안하는 것은 새 근거를 추가하지 않습니다.

근거  Sheet1 A319:S323. 실험 과정의 반복 횟수와 고유 조건 수를 구분합니다.

# 부록 E Object 위치 이동과 고정 선분 후보

번호별 좌표는 Sp1=(−5,−2), Sp2=(5,−2), Sp3=(−5,2), Sp4=(0,5), Sp5=(5,2), Sp6=(0,8)입니다. 이전 부록의 ABCEDF에 해당하며, 원시 표의 문자 D/E 표기보다 실제 좌표를 우선합니다.

| Object XY | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0, 6) | -29.37 | -28 | -24.65 | -5.72 | -21.72 | -1.43 |
| (0.1, 6) | -28.98 | -27.54 | -24.29 | -5.19 | -21.2 | -1.65 |
| (0, 6) | -29.37 | -28 | -24.65 | -5.72 | -21.72 | -1.43 |
| (-0.1, 6) | -29.81 | -28.5 | -25.06 | -6.3 | -22.27 | -1.23 |
| (0, 6) | -29.37 | -28 | -24.65 | -5.72 | -21.72 | -1.43 |
| (1, 6) | -29.14 | -27.53 | -24.42 | -0.92 | -20.91 | -7.53 |
| (0, 6) | -29.37 | -28 | -24.65 | -5.72 | -21.72 | -1.43 |

(0,6)의 네 기록은 동일합니다. ±0.1에서도 출력이 달라지므로 현상을 X=0 한 점의 고립된 분기로 제한할 수 없습니다. 이번 이동 경로에서 복귀 결과의 불안정성은 관측하지 않았습니다.

| Object | Sp5–Sp6 투영점 | 최대 gain 잔차 |
| --- | --- | --- |
| (−0.1,6) | (0.942623,6.868852) | 0.0136 dB |
| (0,6) | (0.983607,6.819672) | 0.0086 dB |
| (0.1,6) | (1.024590,6.770492) | 0.0145 dB |

동일한 선분 식을 여러 위치에 적용한 계산입니다. 위치를 각각 최적화한 결과와 구분합니다. 그러나 해당 선분은 데이터 분석 과정에서 선택했으므로, 이 비교 전체를 독립적인 사전 예측 검증으로 부르지 않습니다.

## 고정 영역의 최근접점 모델에 대한 제약

단일 DBAP 계산 위치라는 해석 아래에서 (0,6)은 약 1.280 떨어진 투영점과 맞고, 거리 1인 (1,6)은 원래 위치와 맞습니다. 가까운 정상점이 존재하므로 고정된 유효 영역의 가장 가까운 점만 선택하는 설명에는 제약이 생깁니다. 이 논의 역시 기록된 위치 대응과 단일 DBAP 해석을 전제로 합니다.

## 제안했으나 측정 결과가 없는 조건

같은 배정쌍에서 Object X=±0.2의 네 조건을 사전 예측으로 제시했으나, 해당 결과는 현재 자료에 없습니다. 이를 완료한 검증에 포함하지 않습니다. 그 다음 단계에서 새로운 5스피커 배치의 예측 비교를 수행했습니다.

근거  Sheet1 A334:H341. ±0.2 조건은 제안 기록이며 원시 실측값이 없습니다.

# 부록 F 새로운 5스피커 배치의 사전 예측 실패

번호별 좌표와 실측 N/T 값은 본문 2절에 제시합니다. 측정 전 후보 A는 원래 위치 DBAP, 후보 B는 각 배정의 Sp2–Sp3 선분 투영 후 DBAP로 고정했습니다. Object=(1,3,0), W=H=0, Moderate, DA=0, XY ON입니다.

| 배정 / 모델 | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N / 후보 A | -20.04 | -15.38 | -6.99 | -8.89 | -1.99 |
| N / 후보 B | -24.16 | -21.13 | -12.28 | -18.14 | -0.39 |
| N / 실측 | -20.03 | -16.04 | -5.82 | -8.85 | -2.41 |
| T / 후보 A | -20.04 | -15.38 | -8.89 | -6.99 | -1.99 |
| T / 후보 B | -22.24 | -11.8 | -0.97 | -13.71 | -10.65 |
| T / 실측 | -20.04 | -15.38 | -8.89 | -6.99 | -1.98 |

| 배정 | 후보 A 최대 오차 | 후보 B 최대 오차 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 1.1728 dB | 9.2876 dB | 두 후보 모두 불일치 |
| T | 0.0128 dB | 8.6677 dB | 후보 A와 일치 |

따라서 고정 Sp2–Sp3 선택 가설은 이번 사전 예측에서 실패했습니다. 번호쌍 선택의 근거가 부족한 상태에서 만든 후보였으며, 투영 연산 전체의 실패와 구분합니다.

## 측정 이후의 설명 후보

N을 Sp1–Sp4 선분에 투영하면 P≈(0.792308,3.161538)이며, 예측은 −20.032 / −16.038 / −5.824 / −8.850 / −2.416 dB입니다. 최대 약 0.0064 dB 차이로 맞지만, 이는 결과를 본 뒤 찾은 설명입니다. 사전 후보 B가 성공한 것으로 판정을 바꾸지 않습니다.

T는 같은 물리 선분이 Sp1–Sp3로 남아 있어도 원래 위치 DBAP와 맞습니다. 따라서 선분의 존재만으로 투영 여부를 결정할 수 없습니다. 번호 배정과 위치에 따른 선택 조건이 추가로 필요합니다.

근거  Sheet1 A358:Q359 및 해당 측정 전의 고정 예측값. 내부 알고리즘 전체를 규명한 결과가 아닙니다.

# 부록 G 이전 배치와 경계 실험의 분석 기록

## 번호 순열과 집중 출력

이전 5스피커 실험은 A=(−5,−2), B=(5,−2), C=(−5,2), D=(5,2), E=(0,0), Object=(0,1), W=H=0, Moderate, DA=0, XY ON입니다.

| 배정 | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABCDE | -25.5 | -25.5 | -23.57 | -23.57 | -0.06 |
| ABCED | -37.86 | -39.54 | -37.55 | 0 | -39.3 |
| ABECD | -37.86 | -39.54 | 0 | -37.55 | -39.3 |
| AECBD | -37.86 | 0 | -37.55 | -39.54 | -39.3 |

E 위치의 출력이 0 dB로 반올림되어도 다른 채널은 약 −38~−40 dB의 유한값입니다. 이를 완전 무음이나 반드시 E와 정확히 일치한 계산으로 해석하지 않습니다. 세 비정상 분포는 물리 B–C 선분 투영으로도 약 0.0045 dB 이내에서 설명됩니다. 교차 선분이 만나는 경우 번호쌍은 유일하지 않을 수 있습니다.

## 6스피커의 Y 경로와 미세 좌표 변경

Sp1=A, Sp2=B, Sp3=C, Sp4=D, Sp5=(0,8), Sp6=(0,5)에서 X=0, Y=0,2,4,4.5는 원래 위치 DBAP와 최대 약 0.0144 dB 차이로 맞습니다. Y=5에서는 Sp6과 일치하며, Y=5.5~20에서도 Sp6=0 dB와 나머지 x 패턴이 유지됩니다. 4.5~5 사이의 조밀한 기록이 없어 정확한 분기점이나 연속성은 확정하지 않습니다.

Sp5의 X를 −0.10, −0.01, 0, +0.01로 바꾼 기록에서도 같은 집중 패턴이 나타납니다. 이는 시험한 미세 이동에서 패턴이 유지된다는 뜻이며, 모든 수치적 퇴화나 정렬 문제를 배제하는 증거는 아닙니다. 좌표가 불명확한 행은 정량 판정에 사용하지 않습니다.

초기 삼각형 DA=0의 Object=(5,2.89)는 최근접 투영 DBAP와 맞지만, (6,2.89)는 Sp2=0 dB로 기록됩니다. 최근접 투영 후보는 이때 Sp2≈−0.071 dB를 예측하므로 삼각형의 모든 외부 위치로도 단순 규칙을 일반화하지 않습니다.

## 직사각형과 6스피커 격자

직사각형의 정상 표본과 행의 좌우·상하 반전 표본, 6스피커 격자의 정상 5벡터는 DBAP로 설명됩니다. 해당 표본으로 모든 perimeter·시계방향·반시계방향·serpentine 배정을 안전 규칙으로 확정하지 않습니다. 세로 pair 사례는 상대 분포의 위치 이동과 공통 레벨을 별도로 분석해야 합니다.

근거  Sheet1 A232:G236, V232:AC237, AG232:AN244, A247:AH250, A257:O258, A268:AO271.

# 부록 H 채택을 제한하거나 수정한 모델

| 시도한 설명 | 검토 결과와 현재 판단 |
| --- | --- |
| 전역 convex hull | 삼각형과 일부 방향에서 맞지만 불규칙 사각형의 내부·좌우 외부 결과를 모두 설명하지 못합니다. 모든 배치의 완성 모델로 사용하지 않습니다. |
| 출력 순열만 변화 | 일부 대칭 측정에서는 재배열로 맞출 수 있습니다. A/B·C/D가 등거리이면 최소 네 순열이 구분되지 않습니다. 최근 비대칭 gain 변화 전체는 순열만으로 설명되지 않습니다. |
| 항상 같은 번호쌍 | 새 5스피커의 Sp2–Sp3 사전 예측이 실패했습니다. |
| Height 경험식 | 과거 zeff≈min(¦zs¦, sqrt((0.98345¦zs¦/H)²+0.81593²))를 검토했습니다. H=0은 별도 취급했습니다. 현재는 Size 결합 후보를 우선하며 이 경험식은 일반 사양으로 채택하지 않습니다. |
| 모든 양의 Size 최소 1 | W=0,H=0.5 반례에서 최대 약 0.1225 dB 잔차가 나타납니다. 작은 Size 수정 후보는 세 Z 스윕의 기록값을 더 잘 설명합니다. |
| Size 0의 별도 내부 분기 | 0에서의 계산식은 확인하지만, 연속 극한으로 같은 결과가 생길 수 있어 내부 on/off 분기를 증명하지 않습니다. |
| Width 증가 시 항상 균등 | 2D에서는 큰 Width의 균등 수렴과 맞습니다. 3D에서 H를 고정하면 W=100에도 Sp1≈−3.03, Sp3≈−26.51 dB인 기록이 있어 보편적 균등화를 주장하지 않습니다. |
| DA 전역 R=6 | 일렬 결과의 설명력은 유지하되, 최근 방향별 짝 측정에 따라 전역 상수 해석을 제한합니다. |
| gain만 변하고 시간 응답 동일 | 정적 dB 표만으로 위상·지연·smoothing 전체를 확인하지 못합니다. 주파수·시간 원자료를 별도로 확보해야 합니다. |

여러 정상 배정과 작은 perturbation의 결과만으로 모든 방향 순서 제한, numerical issue 또는 특정 내부 mesh 방식의 가능성을 폐기하지 않습니다. “단순 모델로 전체 자료를 설명하지 못합니다”와 “그 연산이 내부 어디에도 사용되지 않습니다”는 서로 다른 주장입니다.

근거  result.rtf의 모델 변경 서술, 기존 기술 리포트, Sheet1의 Size·DA·배치 실험. 경험식의 과거 유효 Z 오차와 현재 gain dB 오차는 서로 다른 지표입니다.

# 부록 I 번호 의존 기하 모델의 계산 탐색

과거 기록과 별도로 최근 6스피커 배정·위치 이동, 불규칙 사각형 및 새 5스피커 실험에서 모든 출력이 유한하게 기록된 10개의 중복 제거 조건을 평가했습니다. 일치 기준은 조건 내 모든 채널의 절대 오차가 0.03 dB 이내인 경우입니다. 이 임시 기준은 장비 정확도나 통계적 신뢰구간이 아닙니다.

| 계산 모델 | 일치 조건 |
| --- | --- |
| 원래 위치 DBAP | 4 / 10 |
| 전체 convex hull 최근접 투영 | 5 / 10 |
| 번호순 닫힌 다각형 최근접 투영 | 4 / 10 |
| 첫 세 스피커 삼각형 | 2 / 10 |
| 마지막 세 스피커 삼각형 | 5 / 10 |
| Sp1 기준 triangle fan 합집합 | 4 / 10 |
| 연속 세 번호 triangle strip 합집합 | 6 / 10 |

최근 조건은 B320:G320, M320:R320, B321:G321, M321:R321, B336:G336, B338:G338, B348:E348, B350:E350, B359:F359, L359:P359입니다. 다른 반복 행과 x가 포함된 조건은 이 비율의 분모에 넣지 않습니다.

## 순차 처리 변형

fan/strip, 정방향/역방향 처리, 삼각형 단위/변 단위 처리, 내부 판정에 원래 위치/현재 위치 사용, 투영에 원래 위치/현재 위치 사용, 변 방문 순서를 조합한 112개 변형을 계산했습니다. 어느 변형도 최근 10조건 전체를 설명하지 못했으며, 이 묶음의 최다 일치는 3조건입니다. 이는 조사한 유한 후보군의 결과이며 가능한 모든 기하 알고리즘을 탐색한 것은 아닙니다.

## 현재 식별한 구조와 공백

현재 구조는 “번호별 좌표와 Object 등으로 처리 선택 → 원래 위치 또는 선분 투영점 P → 전체 스피커 DBAP → 조건에 따른 공통 감쇠”로 표현합니다. 처리 선택 부분은 미확정입니다. 데이터마다 가장 잘 맞는 선분을 고르는 방식은 설명 후보 생성이며, 번호만으로 출력이 예측되는 구현 알고리즘으로 간주하지 않습니다.

과거 자료를 포함한 유한 gain 32조건의 탐색도 수행했습니다. 최근 조건을 별도로 평가한 이유는 가정이 다른 초기 실험을 통합 정확도 하나로 표현하지 않기 위함입니다. 낮은 일치율만으로 제조사의 실제 내부 구현 방식이나 결함을 특정하지 않습니다.

근거  위에 열거한 Sheet1 범위 및 계산 후보의 정의. 선분 선택을 개별 측정값에 맞춰 바꾸는 최적화와 고정 모델 평가를 구분합니다.

# 부록 J 계산 방법과 식별 가능성

좌표는 기록된 숫자를 그대로 사용합니다. 예를 들어 8.66을 정확한 5√3으로 바꾸지 않습니다. 빈 셀은 대칭값으로 채우지 않으며, x는 −∞나 0으로 대입하지 않습니다. 초기 모드·Precision·DA가 생략된 블록은 가정을 붙여 상대 분포 비교 등에 제한적으로 사용합니다.

ei = Lmeasured,i − Lpredicted,i

RMS = ∑ ei2n     Emax = max |ei|

C = 10 log10(∑ 10Li10)

공통 레벨 C를 제거한 분포와 절대 gain을 구분합니다. 전체 유효 출력이 없으면 전체 전력을 확정하지 않습니다. DA=0에서 C가 0과 다르다는 사실만으로 DA 상태나 내부 normalization 방식을 결정하지 않습니다.

## 계산 검증과 표본 수

직접 선형 가중치 정규화와 로그식의 구현은 100개 입력에서 약 10⁻¹² dB 이내 일치를 확인했습니다. 이는 계산 구현 간 일치이며 장비 검증 100회를 의미하지 않습니다. n은 scalar 출력값 수이고, 스피커 수와 반복 측정 수를 독립 표본 수로 혼동하지 않습니다.

## 직사각형의 위치 식별 모호성

P′ = ρ2 P‖P‖2

스피커가 원점을 중심으로 반지름 ρ인 동일 원 위에 있을 때 위 inverse 관계의 두 위치는 스피커까지 거리를 공통 배율로 바꿉니다. 전력 정규화 DBAP는 그 공통 배율을 제거하므로 두 위치의 gain 분포가 같습니다. 따라서 한 optimizer가 반환한 위치만으로 실제 내부 위치를 유일하게 판정하지 않습니다. 이 논의는 Size=0의 해당 거리 모델에 적용합니다.

## 미확인 제어 및 동적 요소

result.rtf에는 화면의 Object 이동, 큰 Z 변화, Rendering Area 변환 및 phase·delay에 관한 관찰과 해석이 포함됩니다. 본 문서는 이를 보조 관찰로 유지하며, 직접 좌표 제어와 외부 좌표 변환의 동등성 또는 전체 주파수·시간 응답의 동일성을 정적 gain 표로 확정하지 않습니다.

특수 조건은 일렬 배치, 중복 좌표, Object와 스피커의 정확한 일치, 매우 낮은 출력, 활성 스피커 집합 변경을 구분해야 합니다. 단일 집중 출력만으로 내부 경계와 최저 gain 처리까지 알 수는 없습니다.

# 부록 K 초기 실험 범위와 수치 검증 목록

| 검증 묶음 | 기록 수 | 출력값 n | RMS dB | 최대 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 내부 X | 7 | 21 | 0.0031 | 0.0046 |
| 내부 XY | 5 | 15 | 0.0032 | 0.0045 |
| 초기 outside 분포 | 10 | 30 | 0.0033 | 0.0070 |
| 축소 triangle 분포 | 6 | 18 | 0.0021 | 0.0049 |
| Width | 9 | 27 | 0.0029 | 0.0052 |
| 평면 Height | 5 | 15 | 0.0037 | 0.0052 |
| Height 최소 1 후보 | 34 | 68 | 0.0215 | 0.1225 |
| Height 수정 후보 | 34 | 68 | 0.0025 | 0.0052 |
| Z 무반응 호환 모델 | 9 | 36 | 0.0036 | 0.0047 |
| Precision | 5 | 15 | 0.0030 | 0.0048 |
| 삼각형 x5 DA0 | 1 | 3 | 0.0023 | 0.0036 |
| 일렬 projection | 4 | 16 | 0.0016 | 0.0018 |
| Width × Precision | 2 | 6 | 0.0025 | 0.0039 |
| Width outside DA0 | 1 | 3 | 0.0037 | 0.0046 |
| 사선 outside 분포 | 4 | 12 | 0.0035 | 0.0086 |
| Size 결합 32기록 | 32 | 64 | 0.0025 | 0.0052 |
| Y≤4.5 경로 | 4 | 24 | 0.0056 | 0.0144 |
| 직사각형 행 반전 | 2 | 8 | 0.0035 | 0.0051 |
| 6sp grid 정상 표본 | 5 | 30 | 0.0048 | 0.0140 |

위 통계는 기존 블록의 재계산 결과를 보존합니다. “분포” 행은 공통 레벨을 제거한 비교입니다. Height 수정 후보는 세 Z 스윕에서 실제로 기록된 Sp1·Sp3만 비교합니다. Size 32기록에는 point-source baseline 한 조건이 포함됩니다. 초기 조건 가정은 다음 부록의 범위를 참조합니다.

W=20에서 Low와 High를 적용한 두 조건도 같은 거리식과 각 Precision 지수로 설명됩니다. 이것을 모든 Height·Precision·outside 조합의 분리 가능성으로 일반화하지 않습니다. 중복 Size 기록과 반복 순열 표는 신뢰도 산정에서 별도 독립 검증으로 추가하지 않습니다.

# 부록 L 원시 실험과 분석 내용의 대응

| Sheet1 범위 | 실험 | 분석 내용 |
| --- | --- | --- |
| A1:F24 | 내부·outside 삼각형 | DBAP와 분포 비교, 초기 설정 가정 |
| A28:F40 | 축소 삼각형 | 공통 레벨을 제외한 projection 비교 |
| A45:F63 | Width·평면 Height | 상위 구간 감도와 축별 차이 |
| A66:X78 | Z=±2.5·5·10 Height | 작은 Height 반례와 수정 후보 |
| A82:F91 | Object Z | −2~+2의 9조건 무반응 |
| A94:F99 | Precision | 5단계 계수 |
| A105:F110 | 삼각형 DA0 | x5 투영 적합과 x6 위치 처리 한계 |
| A116:F125 | 꼭짓점 DA | −3/−6와 거리 스윕 |
| A127:F146 | 일렬 위치·DA | 고정 위치 분포와 로그 감쇠 |
| A149:O151 | Width×Precision·DA | 계산 조합과 공통 감쇠 |
| A159:F186 | 사선·초기 Size | 분포 분석과 경험식 변경 |
| A196:Y212 | 3D Size 결합 | 32기록과 0·1 주변 |
| A220:AS228 | 직사각형·순열 | 좌표별·번호별 출력과 투영 후보 |
| A232:R240 | 5·6스피커 순열 | 재배열·투영·집중 출력 구분 |
| V232:AN244 | 미세 이동·Y 경로 | 국소 perturbation과 집중 영역 |
| A247:AO271 | 방향 반전·6sp grid | 정상 구간과 배치 일반화 한계 |
| A282:F285 | Sp2 위치 변경 | 개별 좌표 변화의 DBAP 비교 |
| A293:O306 | 최근 Size | ON 13조건, OFF 4조건 |
| A309:U315 | 최근 DA | 짝 측정과 방향 대조 |
| A319:S323 | 배정 왕복 | 두 배정×두 위치×두 방문 |
| A334:H341 | Object 왕복 | ±0.1·1과 복귀 기록 |
| A347:F351 | 불규칙 사각형 | 내부·세 외부 위치 |
| A358:Q359 | 새 5스피커 | 사전 예측 실패와 사후 선분 후보 |

# 부록 M 후속 검증과 구현 범위

기존 측정을 반복하는 것보다, 제조사의 사양 설명 또는 기존 모델 사이에서 예측이 달라지는 조건을 먼저 확보하는 방향으로 후속 검증을 진행하고자 합니다. 이미 수행한 조건과 아직 제안 단계인 조건을 구분합니다.

| 영역 | 수행 상태 | 남은 검증 |
| --- | --- | --- |
| Size | XY ON 13조건 및 OFF 4조건을 완료했습니다. | OFF에서 작은 비대칭 조합을 확인하고, 다른 배치·Precision으로 확장합니다. |
| DA | 네 위치의 3설정과 두 위치의 2설정을 완료했습니다. | 스피커와 Object의 동시 회전·확대 및 동일 변의 다른 투영 위치로 거리 정의를 구분합니다. |
| 6sp 배정 | 두 배정의 왕복과 Object 왕복을 완료했습니다. | 임의 선분을 다시 지정하는 대신 번호별 선택 규칙을 먼저 고정합니다. |
| 불규칙 사각형 | ABCD 한 배정의 네 위치 기록을 확보했습니다. | 처음 제안한 ACBD의 대응 결과는 현재 자료에 없습니다. |
| 새 5sp | N/T 비교를 완료했고 Sp2–Sp3 예측은 실패했습니다. | Sp1–Sp4 사후 적합은 새로운 선택 규칙의 독립 검증을 대신하지 않습니다. |
| 3D·시간 응답 | 정적 일부 Z·XY 모드 자료가 있습니다. | XY OFF의 Object Z 스윕, 원시 시간 trace와 위상·지연을 확인합니다. |

## Max/MSP에서 사용할 수 있는 범위

검증한 정상 구간의 DBAP·Precision·전력 정규화와 제한된 Size 후보를 코어로 사용할 수 있습니다. 선분 투영 연산은 구현 가능하지만 선분 선택과 적용 여부는 미확정 모듈로 남깁니다. DA는 공통 gain 구조와 거리 정의를 분리하여 구현합니다. 전체 임의 배치와 동적 응답까지 AFC와 동일하다고 표시하지 않습니다.

## 필요한 후속 기록

좌표·Size step과 일정 속도 이동에서 sample-aligned envelope를 기록하여 갱신 주기, 고정 지연, smoothing과 경계 전환을 구분합니다. 주파수 응답은 입력 reference, delay compensation, averaging, coherence를 함께 보존합니다. null 비교는 입력과 gain·지연을 정렬한 뒤 수행해야 합니다.

Yamaha에 요청하는 핵심은 ① 번호와 공간 영역의 관계, ② Object Z의 유효 제어 조건, ③ Size의 단위와 곡선, ④ DA의 거리 정의입니다. 설명 가능한 예제 프로젝트와 기준 출력이 제공되면 현재의 부분 모델을 사전 예측 가능한 모델로 검증하고자 합니다.